ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA VISANDO A REFORMA, RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES E DO CONJUNTO ARQUITETÔNICO DA CONCHA ACÚSTICA DA UFPE – CAMPUS RECIFE

PROJETO DE ÁUDIO

CONCHA ACÚSTICA

MEMORIAL DESCRITIVO

# OBJETIVO

Este projeto de áudio tem como objetivo dotar Concha Acústica da Universidade Federal de Pernambuco, de condições de sonorização suficientes pequenos shows, performances e outros espetáculos de pequeno porte, além de música ambiente.

O projeto prevê uma operação simples e eficiente com a possibilidade de conexão com e outros sistemas.

No projeto fica previsto microfones para o palco e juntamente com caixas monitoras, além de um controle autônomo via WiFi da plateia.

O sistema foi todo pensado para proporcionar uma sonorização uniforme e de qualidade para o espaço.

# NORMAS

Todas as notas e observações direcionadas ao sistema obedecem às normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e outras, sendo estas:

- Norma ABNT NBR 5410:2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão.

- Norma ABNT NBR 6147:2000 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo –Especificação.

- Norma ABNT NBR 13249:2000 – Cabos e cordões flexíveis para tensões até 750 V.

# DEFINIÇÕES

O projeto de áudio segue alguns procedimentos que culminam na definição dos produtos a serem empregados no tratamento dos locais fins de se chegar a um resultado esperado.

Os procedimentos são o seguinte:

## Definição de áudio:

Não existe uma norma específica para a definição do nível de som no ambiente, porem o sistema de áudio foi projetado para um público alvo a uma distância entre 15.00m e 40,00m, que é a área da plateia, considerando que as caixas vão ficar a 7,50m de altura do nível 0 da plateia e os alto-falantes definidos abrem um cone de aproximadamente 110º na horizontal e 60º na vertical, temos que a distância média dos alto-falantes 27,00m com uma cobertura uniforme do som. O nível previsto é de 100 dB a 108 dB SPL.

O sistema é um line array ativo que possibilita uma eficiência maior e uma melhor cobertura, é composto de uma caixa de sub e 4 caixas de médio-altas de cada lado da concha.

## Definição de equipamentos eletrônicos:

O sistema conta com uma console de áudio digital de 32 canais com controle opcional via WiFi e possibilita a conexão com os microfones de palco via multicabo e medusa instalada na parede de fundo do palco. Tem também microfones sem fio e caixas monitoras.

O sistema foi pensado de forma que possibilita a conexão de outras mesas e caixas de som para apresentações maiores.

Segue a simulação das caixas no ambiente:

# MATERIAIS

Os materiais empregados para a sonorização devem ser CMAR = Classe A (Norma NBR 9442) e atenderem a todas as normas de segurança elétrica e de risco civil.

Os materiais são o seguinte:

## Material de sonorização:

Item: MICROFONES VÁRIOS

Especificação: Set de microfones para palco com microfones para bateria (8), metais (4), percussão (4), cordas (6), voz (4).

Função: 	Capturar voz e instrumentos.

Localização: 	No palco.

Quantidade: 	26 unidades.

Item: MICROFONE UHF

Especificação: Microfone sem fio com opção de 6 frequências, sendo todos de mão. Receptor UHF

Função: 	Capturar voz.

Localização: 	No palco.

Quantidade: 	4 unidades

Item: CAIXA P.A. LINE ARRAY

Especificação: Potencia: 4000 W rms distribuídos nas 5 caixas, caixa ativa, falantes: 8" e 18”, Driver: 1,4" dome, resposta de frequência: 30hz - 20khz, SPL max: 128dB, ângulo de dispersão 110ºx60º (o conjunto)

Função: 	Sonorizar a plateia.

Localização: 	Na concha.

Quantidade: 	2 unidades

Item: CAIXA MONITOR

Especificação: Caixa ativa Potencia: 700 W rms, caixa ativa, 1 falantes: 8", 1 tweeter: 1" dome, resposta de frequência: 80hz - 20khz, SPL max: 118dB, ângulo de dispersão 70ºx60º.

Função: 	Sonorizar o palco.

Localização: 	No palco.

Quantidade: 	6 unidades

## Material eletrônico:

Item: CD PLAYER

Especificação: Porta USB para iPod Digital Interface e memória USB Rec / Play. Conexão de Áudio Digital do iPod via Cabo USB de Docking (não incluído). Gravação MP3 de CD para dispositivo de memória USB. Burr Brown 1791ADBR, amostragem de 24 bits / 192kHz, segmento avançado, conversor de áudio estéreo digital para analógico.

Função: 	Reproduzir mídias de áudio.

Localização: 	Dentro do rack da cabine técnica.

Quantidade: 	1 unidade.

Item: CONSOLE DE ÁUDIO

Especificação: Console digital com 32 canais de entrada e 16 canais de saída com equalizadores gráficos e paramétricos, noise gate e compressor por canal.

Função: 	Mixar as diversas fontes de som.

Localização: 	Na cabine técnica.

Quantidade: 	1 unidade.

Item: FONTE DE ALIMENTAÇÃO

Especificação: Fonte de alimentação regulada com 7 tomadas NBR.

Função: 	Alimentar os sistemas eletrônicos da cabine técnica.

Localização: 	Dentro do rack da cabine técnica.

Quantidade: 	1 unidade.

Item: ROTEADOR WIFI

Especificação: Roteador de 4 portas UTP e uma WiFi.

Função: 	Interfacear as várias conexões de rede internamente e com o exterior via WiFi.

Localização: 	Dentro do rack da cabine técnica.

Quantidade: 	1 unidade.

Item: RACK DE 20 UNIDADES

Especificação: Rack 19” com perfis de aço com acabamento em alumínio natural, capacidade de carga de 120 kg, 20 unidades com profundidade de 600 mm.

Função: 	Organizar os equipamentos eletrônicos e cabos.

Localização: 	Colocado dentro da cabine técnica.

Quantidade: 	1 unidade.

# CONCLUSÃO:

O sistema de áudio foi pensado para a melhor qualidade possível nos ambientes em questão.

Foi também considerado a flexibilidade do sistema para maior flexibilidade e integração com todos os outros sistemas dos locais em questão.