ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA VISANDO A REFORMA, RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES E DO CONJUNTO ARQUITETÔNICO DA CONCHA ACÚSTICA DA UFPE – CAMPUS RECIFE

PROJETO DE ILUMINAÇÃO CÊNICA

CONCHA ACÚSTICA

MEMORIAL DESCRITIVO

# OBJETIVO

Este projeto de iluminação tem como objetivo dotar Concha Acústica da Universidade Federal de Pernambuco, de condições de iluminação cênica suficientes para pequenos shows, performances e outros espetáculos de pequeno porte.

O projeto prevê uma operação simples e eficiente com a possibilidade de conexão com e outros sistemas.

No projeto fica previsto refletores para o palco com um controle centralizado, além de um controle autônomo via WiFi da plateia.

O sistema foi todo pensado para proporcionar uma iluminação de qualidade para o espaço.

# NORMAS

Todas as notas e observações direcionadas ao sistema obedecem às normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e outras, sendo estas:

- Norma ABNT NBR 5410:2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão.

- Norma ABNT NBR 6147:2000 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo –Especificação.

- Norma ABNT NBR 13249:2000 – Cabos e cordões flexíveis para tensões até 750 V.

# DEFINIÇÕES

O projeto de áudio segue alguns procedimentos que culminam na definição dos produtos a serem empregados no tratamento dos locais fins de se chegar a um resultado esperado.

Os procedimentos são o seguinte:

## Definição de Iluminação Cênica:

Não existe uma norma específica para a definição da iluminação cênica, mas o sistema utilizado na maioria dos teatros e auditórios no pais é de ter uma vara com refletores acima dos artistas em uma posição que faça um ângulo de 60º com o rosto dos artistas no palco.

No nosso caso dotamos o espaço com uma treliça de alumínio unindo as pontas altas da estrutura de concreto e colocamos nela uma eletrocalha com tomadas para a conexão dos refletores com os dimmers e o controle.

Dotamos o espaço com alguns refletores elipsoidais que podem fazer recortes e focos de luz e com refletores de LED que podem mudar de cores, além de refletores PC.

## Definição de equipamentos eletrônicos:

O sistema é controlado por uma console de luz digital que permite controlar todos os aparelhos em cena e outros que possam ser alugados.

Os dimmers utilizados podem ser novos ou do teatro que vai ser reformado, pois estes se encontram em boas condições para o uso na concha acústica.

# MATERIAIS

Os materiais empregados para a sonorização devem ser CMAR = Classe A (Norma NBR 9442) e atenderem a todas as normas de segurança elétrica e de risco civil.

Os materiais são o seguinte:

## Material de Iluminação Cênica:

Item: REFLETOR ELIPSOIDAL

Especificação: Refletor de 575W com lente zoom 25/50º, com facas, íris, porta gobo, gancho e cabo de segurança.

Função: 	Fazer foco e recortes no palco.

Localização: 	No palco.

Quantidade: 	7 unidades.

Item: REFLETOR PAR LED

Especificação: Refletor PAR LED RGBW com LED de 3W e ângulo de abertura de 15º

Função: 	Iluminar o palco com cores.

Localização: 	No palco.

Quantidade: 	12 unidades

Item: REFLETOR PC

Especificação: Refletor Plano convexo e ângulo de abertura de 12º a 60º

Função: 	Iluminar o palco.

Localização: 	No palco.

Quantidade: 	9 unidades

Item: TRELIÇA

Especificação: Treliça de alumínio com apoios laterais

Função: 	Sonorizar a plateia.

Localização: 	Na concha.

Quantidade: 	2 unidades

## Material eletrônico:

Item: DIMMER DMX

Especificação: Dimmer digital de 8 canais por 2kW, entrada trifásica de 220V.

Função: 	Dimmerizar os refletores.

Localização: 	Na sala técnica.

Quantidade: 	2 unidades.

Item: DISTRIBUIDOR DMX

Especificação: Distribuidor DMX de 1 entrada e 8 saidas.

Função: 	Distribuir o sinal DMX para os vários aparelhos.

Localização: 	Na sala técnica.

Quantidade: 	1 unidade.

Item: CONSOLE DMX

Especificação: Console digital de controle da iluminação com 1024 canais DMX.

Função: 	Controlar todos os equipamentos de iluminação.

Localização: 	Na cabine técnica.

Quantidade: 	1 unidade.

Item: RACK DE 20 UNIDADES

Especificação: Rack 19” com perfis de aço com acabamento em alumínio natural, capacidade de carga de 120 kg, 20 unidades com profundidade de 600 mm.

Função: 	Organizar os equipamentos eletrônicos e cabos.

Localização: 	Na sala cabine técnica.

Quantidade: 	1 unidade.

# CONCLUSÃO:

O sistema de iluminação foi pensado para a melhor qualidade possível nos ambientes em questão.

Foi também considerado a flexibilidade do sistema para maior flexibilidade e integração com todos os outros sistemas dos locais em questão.